2G2 – TD3 – TP5

Rim EL IBRAHIMI

Imane AQIRA

TP FPGA

- Tutoriel Quartus — LED combinatoire

- LED clignotante (séquentiel)

- Chenillard

Tutoriel Quartus — LED combinatoire :

Synthétiser le projet :

Compilation et programmation de la carte :

Résultat :

Modifier le code pour avoir le comportement inverse : LED éteinte par défaut, on l’allume by pushing le bouton :

Résultat :

Faire clignoter une LED :

L’horloge FPGA_CLK1_50 est connectée sur PIN_V11

Erreur : on change r_led_enabled to r_led car c’est déclaré mais jamais utilisé.

Après modifications :

Les 3 modifications qu'on a faites

1. Renommage de r_led_enable en r_led
 Erreur de compilation initiale : r_led_enable était utilisé mais jamais déclaré. Le signal déclaré dans notre architecture était r_led.

2. Remplacement de r_led_enable <= '1' par r_led <= not r_led
 Le code original ne faisait que forcer r_led à 1 pendant un seul cycle: invisible à l'œil. En utilisant not r_led, on inverse l'état précédent à chaque fois que le compteur atteint son maximum → la LED reste allumée ~0,1s, puis éteinte ~0,1s : un vrai clignotement visible.

3. Suppression de la ligne r_led <= '0' dans le else
 Cette ligne forçait r_led à 0 à chaque cycle d'horloge tant que counter n'avait pas atteint 5 000 000, ce qui annulait tout clignotement (la LED restait éteinte presque tout le temps). En la supprimant, r_led garde simplement sa valeur précédente tant que le compteur n'a pas atteint sa cible ; comportement voulu pour un registre qui ne doit changer qu'à un instant précis.

RTL Viewer :

Assignation des I/O :

- La LED clignote ! (vidéo en PJ)

_n signifie que le signal est actif à l'état bas : son action se déclenche quand il vaut 0, et non 1. C'est pour ça que dans le code on teste if (i_rst_n = '0') pour déclencher le reset, et non = '1'.

CHENILLARD :

(+ vidéo en PJ)

Autre version du même code, mieux organisé ; un process séparé  pour le counter et un autre pour le décalage du chenillard :